บริษัท คลีน – แคร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด

159/35  ซอยคู้บอน 27 แยก 60  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

โทร/แฟกซ์ 02-9453436   มือถือ 081-5522558    E-mail:Clean-Care@live.com

PRODUCT   INFORMATION   SHEET

ผลิตภัณฑ์ลอกแว็กซ์ แอทชายน์

(@SHINE  FLOOR  WAX  STRIPPER)

PRODUCT DESCRIPTION

ผลิตภัณฑ์ลอกแวกซ์ แอทชายน์ (@SHINE FOR WAX STRIPPER)   ผลิตขึ้นเพื่อใช้ลอกผลิตภัณฑ์รองพื้น  เคลือบเงาพื้นชนิดน้ำทั่วไปและยังสามารถขจัดคราบสกปรกที่ติดกับพื้นได้และไม่ทำลายพื้นผิว

BENEFITS

- ใช้ล้างลอกแว็กซ์พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินอ่อน ฯลฯ สามารถขจัดคราบสกปรกที่ฝังลึกบนพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ช่วยประหยัดเวลาในการล้างลอกแว็กซ์และเตรียมพื้นในการเคลือบใหม่  โดยประหยัดเวลาหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้โดยวิธีทั่วไป

- เป็นน้ำยาล้างพื้นลอกแว็กซ์ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นใดเพิ่มเติม ในการเตรียมพื้นเพื่อเคลือบน้ำยาใหม่

SPECIFICATION

ลักษณะทางกายภาพ                        :       ของเหลวใสไม่มีสี

ค่าความเป็นกรด – ด่าง                   :        ,มากกว่า 13

ค่าความหนืด (25 องศาเซสเซียส)   :        ไม่มีความหนืด

ค่าความถ่วงจำเพาะ(25 องศาเซลเซียส)  : 0.98 – 1.00

DIRECTION FOR USE

- กวาดหรือเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่น ๆ บนพื้น

- ถ้าต้องการลอกผลิตภัณฑ์รองพื้น/เคลือบเงาพื้นทั้งหมด  ผสมผลิตภัณฑ์แอทชายน์ 1 ส่วน กับน้ำ 5 ส่วน หรือหากต้องการลอกผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้นเฉพาะผิวชั้นบนคงไว้แต่ผลิตภัณฑ์รองพื้น ผสมผลิตภัณฑ์แอทชายน์  1 ส่วนกับน้ำ  20 ส่วน (ใช้น้ำร้อนจะได้ผลดีกว่า)

- ใช้ม๊อบจุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมแล้วทาลงบนพื้นที่ต้องการลอกแว๊กซ์  โดยทาให้เปียกชุ่มสม่ำเสมอตลอดพื้นที่  ทิ้งไว้ให้ผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากับผิวแว๊กซ์แระมาณ 5 นาที ระวังอย่าให้แห้งก่อน

- ขัดบนพื้นด้วยเครื่องขัดพื้นเพื่อลอกฟิล์มที่อ่อนตัวโดยใช้แผ่นขัดสีดำ  หากต้องการลอกเฉพาะผิวบนให้ใช้แผ่นขัดสีเขียว

- ม๊อบด้วยน้ำสะอาดจนมั่นในว่าไม่มีกากของผลิตภัณฑ์ลอกแว๊กซ์ หรือสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่บนพื้น  ทิ้งไว้ให้พื้นแห้ง

- เคลือบเงาด้วยน้ำยาเคลือบเงาแอทชายน์  หรือน้ำยารองพื้นตามที่ระบุไว้บนฉลากของน้ำยาเคลือบเงา

คำเตือน / ข้อควรระวัง

1. ห้าม กลืนกิน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา

3. ควรสวมใส่ถุงมือยาง ถ้าจะต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน หรือกับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย

4. ห้าม ทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การเก็บรักษา

เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

2.หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วรีบชำระล้างร่างกาย ด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด

3.หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4.หากกลืนกิน  ห้าม ทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมากๆเพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร, 20 ลิตร