เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

#### Cat.NO.  U23-001  รุ่น HOBO  PRO V2  Temp/RH Logger

#### ยี่ห้อ  Onset    ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา

- เป็นเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแบบพกพา (Temperature / RH Logger)

- มี Sensor วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อยู่ด้วยกันภายในตัวเครื่อง

- สามารถวัดค่าอุณหภูมิของอากาศได้ตั้งแต่ –40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน + 0.2 องศาเซลเซียส ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส และมีค่าความละเอียด(Resolution) ไม่เกินกว่า 0.02 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

- สามารถวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 %RH โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน + 2.5 %RH ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้ตั้งแต่ 10 ถึง 90 %RH และมีค่าความละเอียด (Resolution) ไม่เกินกว่า 0.03 %RH

- สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในการวัดได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ข้อมูล โดยเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง โดยมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 64 K Memory ชนิด Non-Volatile จึงยังคงรักษาข้อมูลไว้ภายในหน่วยความจำแม้แบตเตอร์รี่หมด

- สามารถเลือกกำหนดให้มีการวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ตั้งแต่  1 วินาที  จนถึง  18 ชั่วโมง ต่อครั้ง

- สามารถควบคุมการสั่งงานและการดูข้อมูลได้ด้วยเครื่องประมวลผล

- มีช่องต่อสำหรับส่งผ่านข้อมูลจากหน่วยความจำของเครื่องสู่เครื่องประมวลผลแบบ USB Port พร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 เส้น

- มีโปรแกรมช่วยในการสั่งงานในการวัดค่าต่างๆโดย โปรแกรมที่ใช้งานเป็นโปรแกรมที่ทำงานภายใต้ระบบ Windows  สามารถแสดงข้อมูลเป็นแบบตัวเลขหรือกราฟได้ และการถ่ายข้อมูลที่วัดได้มายังเครื่องประมวลผล

- ใช้แบตเตอร์รี่ ชนิด 1/2 AA 3.6 Volt Lithium Battery  จำนวน 1 ก้อน  เป็นแหล่งพลังงาน   มีอายุการใช้งานประมาณ 3  ปี

- มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

- รับประกันคุณภาพการใช้งานนาน 1 ปี

- เป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก

- เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา

**************************************