เครื่องวัดความชื้นดิน

รุ่น SM150  Kit  ยี่ห้อ Delta-T Devices

## ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

- เป็นเครื่องวัดความชื้นดินแบบพกพา ชนิดอ่านค่าความชื้นดินได้โดยตรงจากจอแสดงผล

- มีจอแสดงผลแบบ LCD

- แสดงค่าความชื้นดิน ในหน่วย % Vol.  และ แบบ  Milivolts  ในหน่วย mV.

- มีโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สำหรับการใช้งานกับดินที่เป็น mineral , Peat mix , coir, Min.wool , Perlite,

- ตัวเครื่องมีสายนำสัญญาณขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อเชื่อมต่อกับหัววัดความชื้นดิน

- มีหัววัดความชื้นดินจำนวน 1 อัน ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

  - เป็นหัววัดความชื้นดินที่ทำงานแบบ Frequency Domain ความถี่ 100 MHz

  - มีช่วงการวัดค่าความชื้นดิน  0 ถึง 100  % Vol.

  - มีค่าความผิดพลาด(Accuracy)  0.3% Vol. ที่ช่วงความชื้น  0- 70 %  ที่ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส

  - มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน IP68

  - มีค่าความผิดพลาดการวัดค่าความชื้นดินจากผลกระทบความเค็มของดินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 %  ที่ช่วงความเค็ม 100 to 1000 mS.m-1  ที่ช่วงความชื้น  0- 60 % Vol

  - ระยะการวัดค่าความชื้นเป็นไปตามโครงสร้างของก้านโลหะสแตนเลส คือลึกไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพื้นที่การวัดไม่น้อยกว่า  4   เซนติเมตร

- มีกระเป๋าบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานภาคสนาม จำนวน 1 ใบ

- มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

- รับประกันคุณภาพการใช้งานนาน 1 ปี

- ผลิตภัณฑ์ของยุโรป

- มีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อความสะดวกในการบริการ

**********************************************